Vorarbeiten:

- Richte einen Arbeitsplatz mit CIUS2 und Lift ein.

- Lege in deinem Dateiverzeichnis unter CIUS2 einen neuen Ordner an namens LIFT

- Lege im Klassenverzeichnis einen Ordner mit deinem Nachnamen an.

- Speichere dort alle Arbeitsergebisse,

- und zum Schluss als Kopie im eigenen Datenverzeichnis LIFT

- Verwende für alle Programme deinen Programmkopf, auuser für die Einführungsstunde 'Lift'

Hinweis:

Alle Arbeitsergebnisse (Dateien) werden zur Notenfindung ausgewertet.

Verwende für Fragen:

Die Online-Hilfe

Die Musterbeispiele (im Schulnetz)

Die CD CIUS2 (im Schulnetz)

Zeitumfang: 1 Stunde

Aufgaben

1. Lade die Datei Arbeitsblatt Lift Aufgabe Belegung.doc und fülle das Arbeitsblatt (online) aus + Ausdruck.

Sofern du die Ergebnisse bereits in deinen Unterlagen hast, kannst du sie verwenden.

2. Der Lift soll mit Hilfe der TEACH-IN Programmierung auf und abfahren.

Verwende folgende Möglichkeit:

Anschlussfeld ANALOGE Ausgänge

TEACH IN mit dem Befehl und dem Schieberegler AOUT, stoppe über RÜCKSETZEN

3. Die beiden Befehle zum hoch- und herunterfahren sind mit einem Befehl zusammenzufassen

Er heißt AMOT (analoger Motor)

Nun muss man noch angeben, um welchen Motor es sich handelt

AMOT 1

Weiter muss ergänzt werden, ob der Motor rechts (right) oder links (left) drehen soll und in welcher Geschwindigkeit.

Ein kompletter Befehl mit Höchstgeschwindigkeit lautet also:

AMOT 1, left, 255

4. Erstelle ein kleines Programm "auf-und ab"

Fahre 5 sec hoch (max. Drehzahl)

Fahre 5 sec herunter (max. Drehzahl)

Speichere unter dem Namen auf-ab.cbp

5. Erweitere das Progarmm um folgende Bedingungen

Starte im EG

Fahre bis ins 1. OG

Hinweis: Die Zeit spielt keine Rolle mehr, der Endzustand ist maßgeblich.

Speichere unter dem Namen 1OG.cbp

6. Zusatzaufgabe

Erweitere das Programm 1OG.cbp mit folgender Funktion:

Zurück ins EG nach 2 sec.

Speichere unter dem Namen EG.cbp

7. Zusatzaufgabe

Kombiniere die Programme EG und 1OG zu einem programm, das den Lift ständig vom EG ins 1OG und zurück fährt.

Speichere unter dem Namen EG-OG.cbp