Tipps zum Fräsen und Bestücken der Lauflichter

- Sehr scharfe Gravurstichel (20°-30°) ergeben beim Fräsen die besten Ergebnisse.

- Während dem Fräsen mit Spiritus kühlen. Es verringert den Verschleiß des Werkzeugs und liefert bessere Ergebnisse.

- Eventuell die Frästiefe in den Technologiedaten etwas verringern. Leiterbahnen werden dann ein wenig dicker und die Lötarbeit fällt leichter.

- Zum Löten nur ganz dünne Lötspitzen verwenden und sehr wenig Lot auftragen.

- Pertinaxplatinen ("Hartpapier") liefern bessere Ergebnisse als Platinen auf Epoxyd-Basis.

- Die Platine muss exakt plan auf dem Untergrund befestigt werden.

- Stecker sind im Fachhandel als "Printstecker" erhältlich und lassen sich direkt auf die Platine löten.
Die "männlichen" Stecker müssen PIN1 oben links aufweisen und werden auf die Platine gelötet ! Dadurch ist ein Anschluss wie bei den CIUS-Modellen (gleiches Kabel) möglich.

- Kleine Widerstände benutzen (Widerstandkörper ~6mm).

- Vorwiderstände mit den Schülern berechnen (ca. 470 - 490).

                                   R(vor)   =[U−U(LED)]I(LED)

- Lauflichter ohne Gehäuse mit selbstklebenden Gummifüßchen ("Gehäusefüßchen") versehen, da die Leiterbahnen sehr empfindlich sind und leicht beschädigt werden können. Außerdem ist die Gefahr der Brückenbildung durch eine leitende Unterlage geringer.